НОВЕ ПОКОЛІННЯ DAF XD ТА XF ELECTRIC ВСТАНОВЛЮЄ НОВІ СТАНДАРТИ

Оптимальна ефективність, безпека та комфорт

Компанія DAF Trucks розпочинає серійне виробництво повністю електричних моделей DAF XD та XF Electric. Новітні силові установки у поєднанні з надзвичайно аеродинамічним дизайном забезпечують пробіг без жодних викидів понад 500 км на одному заряді батареї. Крім того, ці вантажівки встановлюють нові стандарти безпеки та комфорту.

Сучасні електроприводи PACCAR EX-D1 та EX-D2

- Потужність від 170 кВт (230 к.с.) до 350 кВт (480 к.с.)

- Триступенева трансмісія з планетарним редуктором: легка, ефективна, комфортна та надзвичайно швидка у перемиканні

- Надзвичайно низький рівень споживання енергії

Індивідуальні модульні батарейні блоки

- Конфігурації від двох до п’яти блоків: від 210 до 525 кВт·год

- Пробіг без викидів від 200 до понад 500 км

- Розумна система управління батареєю

- Повністю LFP-батареї:

  - Без кобальту та нікелю

  - Тривалий термін служби, гарантія 8 років

  - Можливість зарядки до 100% без шкоди для терміну служби

  - Високий рівень безпеки

- Підтримка AC-зарядки та швидкої DC-зарядки

Високий рівень зручності для виробників надбудов у шасі XD та XF Electric

- Опціональний електричний PTO на 650 В

- Пакет Bolt & Play для бокових завантажувачів

Різноманіття конфігурацій осей та кабін

- Стандартна DAF XD та XF ДНК

- Електричні моделі: 4x2 тягачі та шасі, 6x2 шасі з керованою або підтримуючою віссю

- Повна маса автопоїзда до 50 тонн

- Кабіни: денна, спальна та спальна з високим дахом

  - Низьке розташування кабіни, велике лобове скло та низька лінія вікон — неперевершена пряма видимість

  - Система цифрового огляду DAF та камера кутового огляду — чудова непряма видимість

  - Висока зручність використання та винятковий комфорт водіння

  - Режим керування однією педаллю

- Стримані блакитні акценти в екстер’єрі та інтер’єрі

У 2018 році компанія DAF Trucks стала першим виробником вантажівок у Європі, який вивів на ринок повністю електричну вантажівку для перевезень. Відтоді десятки електричних тягачів і шасі CF Electric, а також шасі LF Electric були введені в експлуатацію провідними транспортними операторами для перевезень без викидів по всій Європі. Ці вантажівки використовуються для постачання супермаркетів, перевезення контейнерів і збору відходів у міських районах.

З новим поколінням DAF XD Electric та XF Electric компанія DAF піднімає електричний транспорт на новий рівень. Обидві інноваційні серії базуються на багаторазово відзначених нагородами моделях XD та XF. Вони забезперчують ту саму неперевершену якість, ефективність і безпеку, поєднані з вражаючим комфортом для водія.

Сучасні силові установки

Нові моделі DAF XD Electric та DAF XF Electric укомплектовані ефективними та надійними електроприводами з постійними магнітами: PACCAR EX-D1 та PACCAR EX-D2, які забезпечують потужність від 170 кВт (230 к.с.) до 350 кВт (480 к.с.).

Приводи надзвичайно компактні й складаються з двох окремих електродвигунів та центральної інтегрованої триступеневої трансмісії. Планетарні редуктори гарантують правильний вибір передавального числа в будь-який момент. При частковому навантаженні, якщо можливо, активується лише один з двох електродвигунів для максимальної ефективності. Як тільки потрібна більша потужність або крутний момент — наприклад, під час прискорення, руху по пагорбам або рекуперативного гальмування — друга частина приводу активується миттєво та плавно. Компактне рішення з двома планетарними редукторами також значно легше за традиційну трансмісію. Це дозволяє збільшити корисне навантаження вантажівки та забезпечує швидке й надзвичайно комфортне перемикання передач.

PACCAR EX-D1: XD Electric

Привід PACCAR EX-D1 встановлюється на DAF XD Electric для одиночного використання з повною масою до 29 тонн. Доступні три варіанти потужності: 170 кВт (230 к.с.), 220 кВт (300 к.с.) та 270 кВт (370 к.с.), кожен з максимальним крутним моментом 1 500 Н·м. Двигуни можуть поєднуватися з двома до п’яти батарейними блоками загальною ємністю від 210 до 525 кВт·год. Приводи PACCAR EX-D1 ідеально підходять для доставки товарів до магазинів, збору контейнерів та відходів. Максимальна потужність рекуперативного гальмування для всіх приводів PACCAR EX-D1 становить 270 кВт.

PACCAR EX-D2: XD та XF Electric

Для більш вимогливих завдань DAF пропонує потужніший електродвигун PACCAR EX-D2. Він доступний у моделях XD та XF Electric і має варіанти потужності 270 кВт (370 к.с.), 310 кВт (420 к.с.) та 350 кВт (480 к.с.). Ці силові установки забезпечують вражаючий крутний момент 2 400 Н·м і підходять для автопоїздів з повною масою до 50 тонн. Привід комплектується мінімум трьома та максимум п’ятьма батарейними блоками загальною ємністю від 315 до 525 кВт·год. PACCAR EX-D2 з потужністю рекуперативного гальмування 350 кВт є оптимальним вибором для важких завантажень і транспортування на далекі відстані.

Технічні характеристики

| Тип вантажівки | Електродвигун | Потужність двигуна | Крутний момент | Кількість батарей | Загальна ємність батарей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 170 кВт (230 к.с.) | 1 500 Н·м | 2–5 | 210–525 кВт·год |
| DAF XD Electric | PACCAR EX-D1 | 220 кВт (300 к.с.) | 1 500 Н·м | 3–5 | 315–525 кВт·год |
|  |  | 270 кВт (370 к.с.) | 1 500 Н·м | 3–5 | 315–525 кВт·год |
| DAF XD Electric |  | 270 кВт (370 к.с.) | 2 400 Н·м | 3–5 | 315–525 кВт·год |
|  | PACCAR EX-D2 | 310 кВт (420 к.с.) | 2 400 Н·м | 4–5 | 420 або 525 кВт·год |
| DAF XF Electric |  | 350 кВт (480 к.с.) | 2 400 Н·м | 4–5 | 420 або 525 кВт·год |

Індивідуальні модульні батарейні блоки

Щоб максимально адаптувати електричні вантажівки до потреб клієнтів, компанія DAF пропонує широкий вибір конфігурацій батарей — від двох до п’яти блоків. Зрештою, не кожному клієнту потрібен максимальний запас ходу у 500 км без викидів — особливо якщо вантажівка щодня долає невелику відстань, повертається на базу ввечері та може бути там заряджена. Такий підхід зменшує вагу транспортного засобу та збільшує корисне навантаження.

Втім, конфігурація з п’ятьма батарейними блоками дозволяє подолати понад 500 км без викидів на одному заряді. За умови оптимального планування маршруту та зарядки, моделі XD та XF Electric можуть на практиці долати до 1 000 км на день у повністю електричному режимі, що робить їх придатними для міжміських перевезень.

Вражаючий запас ходу забезпечується завдяки високоефективним силовим установкам PACCAR EX-D1 та EX-D2 у поєднанні з розумною системою керування батареєю DAF, яка оптимально розподіляє енергію між приводом та іншими компонентами.

Надзвичайно аеродинамічний дизайн вантажівок також відіграє важливу роль у забезпеченні енергоефективності та великого запасу ходу. Обтічна форма кабіни з округленими кутами, лобовим склом, відсутністю швів і щілин між панелями мінімізує опір повітря, що безпосередньо знижує енергоспоживання. Бокові накладки, дефлектори, обтічники та аеродинамічна нижня панель під кабіною також сприяють цьому, як і цифрові камери, що замінюють дзеркала.

Переваги LFP-батарей

DAF використовує лише найновіше покоління літій-залізо-фосфатних (LFP) батарей у моделях XD та XF Electric нового покоління. Вони не містять кобальту та нікелю, вирізняються тривалим терміном служби та можуть заряджатися до 100% без шкоди для ресурсу. Рідинне охолодження забезпечує високу термічну стабільність і безпеку, а також дозволяє щільно компонувати елементи, економлячи простір. Гарантія на батареї — 8 років.

Швидка зарядка постійним струмом — стандарт, змінний струм — опція

Моделі XD Electric та XF Electric підтримують швидке заряджання потужністю до 325 кВт. Батарея з трьома блоками заряджається від 0 до 80% менш ніж за 45 хвилин, а п’ять блоків — повністю за дві години. Опціонально доступний вбудований зарядний пристрій для зарядки змінним струмом потужністю до 22 кВт, що забезпечує гнучкість у випадках, коли швидка зарядка постійним струмом недоступна.

Зручність для виробників надбудов

Завдяки гнучкому та модульному розташуванню батарейних блоків на шасі, XD та XF Electric забезпечують ту саму виняткову зручність для виробників надбудов, що й інші моделі нового покоління DAF. Розміщення батарей можна адаптувати до конкретного призначення автомобіля, залишаючи достатньо місця для встановлення, наприклад, бокового завантажувача або опор крана. Опціонально доступний електричний PTO на 650 В (25 кВт або 90 кВт) — для живлення, наприклад, холодильної установки.

Для моделі DAF XD 6x2 з керованою задньою віссю (FAN) доступний пакет Bolt & Play, спеціально розроблений для встановлення надбудови для збору відходів з боку вантажівки. У цьому випадку шасі оснащується на заводі електричним PTO, спеціальними кріпленнями та роз’ємами для керування функціями надбудови. Пакет Bolt & Play спрощує роботу дилера та виробника надбудов, а клієнт отримує оптимальну інтеграцію кузова та шасі, що гарантує найвищу якість і швидке введення вантажівки в експлуатацію.

Сильна ДНК

Нові моделі XD та XF Electric зберігають характерну ДНК вантажівок нового покоління DAF, встановлюючи нові стандарти безпеки, комфорту та зручності в своєму сегменті.

Високий рівень безпеки

Передусім, інноваційна конструкція кабіни суттєво підвищує рівень безпеки. Завдяки великому лобовому склу, низькій лінії бічних вікон і таким корисним опціям, як оглядове вікно Kerb View, система цифрового огляду DAF Digital Vision та система кутового огляду DAF Corner View, водій отримує неперевершений прямий і непрямий огляд. Система DAF City Side & Turn Assist підвищує безпеку в міських умовах, активно попереджаючи водія про вразливих учасників дорожнього руху поблизу вантажівки.

Комфорт на найвищому рівні

Кабіни просторі та добре продумані. Доступ до них зручний — дві сходинки для XD та три для XF. Панель приладів має чіткі та налаштовувані цифрові дисплеї. Кермо та сидіння мають надзвичайно широкий діапазон регулювання, а ліжка довжиною 220 см забезпечують максимальний комфорт. Оптимізована конструкція шасі, вдосконалена кабіна та підвіска створюють виняткові умови для водіння.

Доступна функція керування однією педаллю, яка дозволяє використовувати педаль акселератора як для прискорення, так і для гальмування. Нижня частина ходу педалі відповідає за прискорення, а верхня — за регулювання рекуперативного гальмування. Кнопка на важелі керма активує режим "однієї педалі" та дозволяє обрати рівень гальмівної сили — 33%, 66% або 100%.

Стримані акценти

Попри зовнішню схожість із дизельними аналогами, електричні моделі вирізняються стриманими блакитними акцентами на решітці радіатора та фарах. У салоні — цифрова панель приладів, спеціально розроблена для відображення інформації про електропривод: споживання енергії, статус зарядки, запас ходу, потужність та рекуперацію. Додаткова навігаційна система вантажівки показує розташування доступних зарядних станцій.

Початок поставок

Моделі XD Electric та XF Electric доступні як 4x2 тягачі та шасі. Також доступні 6x2 шасі з керованою підтримуючою або задньою віссю — для збільшення вантажопідйомності та покращення маневреності. Асортимент конфігурацій осей з електроприводом буде розширено протягом 2026 року.

"Кожен, хто працює з нашими новими електровантажівками, одразу відчує, що ці версії були невід’ємною частиною розробки нового покоління DAF XD та XF з самого початку", — зазначає Барт Босманс, член правління, відповідальний за маркетинг і продажі. "Концепція приводу та конструкція автомобіля утворюють ідеальне поєднання, особливо для інтенсивної дистрибуції, для якої ці електровантажівки й були створені. Окрім самих вантажівок, ми пропонуємо повний пакет послуг для підтримки транспортних компаній у процесі енергетичного переходу — від спеціальних курсів для водіїв до ретельного планування маршрутів, від постачання зарядних станцій і систем зберігання енергії до інформації в нашій онлайн-платформі PACCAR Connect для управління автопарком. Це поєднання продуктів і послуг робить DAF ідеальним партнером у процесі переходу до сталого транспорту."